ОЦІНКА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ПЛОДАХ ЯБЛУНІ МЕТОДОМ ІНВЕРСІЙНОЇ ХРОНОПОТЕНЦІОМЕТРІЇ

Чоботар В.В., Копілевич В.А, Кравченко О.О.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

03041, Київ, вул. Героїв Oборони, 17; slavik.chobotar@gmail.com, olha_kravchenko@nubip.edu.ua

Успішний процес інтеграції України у світовий економічний простір забезпечується виробництвом якісної та безпечної сільськогосподарської продукції. Проте інтенсивний розвиток галузі садівництва та розширення площ під насадженнями потребує контролю за якістю та безпечністю продукції, що досягається застосуванням сучасних методів аналізу.

Таким чином, метою роботи був аналіз вміст важких (перехідних металів) у плодах яблуні вирощених в насадженнях Могилів-Подільського району Вінницької області, що знаходились під впливом однакових абіотичних факторів. Відбір проб овочевих і фруктових культур проводився відповідно до вимог [1]. Відбирали плоди сорту Чемпіон у знімальній стиглості. Проба № 1 – насадження, що знаходиться безпосередньо біля траси Могилів-Подільський – Ямпіль. Проба № 2 – інтенсивне  промислове насадження яблук з використанням напівкарликових підщеп. Проба № 3 - поодинокі дерева в присадибному секторі.

Пробопідготовка зразків виконана окиснювальною мінералізацією в концентрованій нітратній кислоті з додаванням 30% перекису водню. Наважку яблук кожної проби масою 20 г подрібнювали та обвуглювали на відкритій плитці до припинення диму. Після цього спалювали в муфельній печі за температури 450 °C до мінералізації білого осаду. Охолоджений осад розчиняли в 2 н хлоридній кислоті. Концентрацію металів вимірювали на аналізаторі М–ХА 1000-5 методом інверсійної хронопотенціометрії [2]. Результати дослідження наведено в таблиці:

Таблиця – показники вмісту важких металів у водній витяжці з яблук

| Показники | № проби |  |  | ГДК для плодів, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проба 1 | Проба 2 | Проба 3 |  |
| Загальносанітарні і токсикологічні хімічні показники |  |  |  |  |
| Вміст свинцю, мг/дм3 | 0,243 | 0,096 | 0,1127 | 0,3 |
| Вміст кадмію, мг/дм3 | 0,0079 | 0,0129 | 0,0105 | 0,02 |
| Вміст міді, мг/дм3 | 0,879 | 0,6478 | 0,616 | 5,0 |
| Вміст цинку, мг/дм3 | 0,29 | 0,346 | 0,228 | 10,0 |

Отже, перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) за вмістом цинку та міді не було зафіксовано. Разом з тим, відмічено зростання вмісту свинцю у пробі № 1, що, ймовірно, обумовлено геоморфологічними особливостями регіону, а також близькістю насаджень до траси міжнародного значення. В пробі № 2 виявлено підвищений вміст кадмію, що можливо є результатом використання комбінованих фосфорвмісних (нітроамофос 16-16-16) добрив. Таким чином, попередньо можна зробити висновок, що вибір місця закладання насаджень та чітке дотримання регламенту застосування мінеральних добрив відіграє значну роль в вирощуванні безпечної продукції садівництва. Для отримання інтегральної оцінки необхідні подальші досліджень щодо оцінки міграції металів в системі грунт-рослина та оцінка якості води для зрошення плодових культур.

Література

[1] ДСТУ ISO 874-2002 (ISO 874:1980, IDT) Фрукти та овочі свіжі. Відбір проб. Чинний від 10.01.2003.

[2]	Суровцев, И. В [et al.]. Определение тяжелых металлов в водных экосистемах методом инверсионной хронопотенциометрии. Химия и технология воды, 2009, 31 (6), 677-687.