ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЧНИХ КАТІОННИХ СПОЛУК У СИСТЕМІ Мо(VI) – БРОМПІРОГАЛОЛОВИЙ ЧЕРВОНИЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИМ ТА КОЛЬОРОМЕТРИЧНИМ МЕТОДАМИ

Островська Я.С., Кловак В.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська. 64/13; janamopsik@gmail.com

Комплексоутворення іонів металів з органічними реагентами у середовищі поверхнево-активних речовин (ПАР) часто супроводжується 2-10-кратним збільшенням світлопоглинання, а також батохромним зсувом максимумів довжин хвиль. Такий вплив ПАР можна пояснити змінами в гідратації частинок у розчині, збільшенням кількості лігандів, що координуються іоном металу, зсувом рН утвореного комплексу до більш кислої області та збільшенням стабільності хелатів у розчині. Завдяки такій специфіці дії вдається суттєво розширити межі застосування фотометричного, флуориметричного, електрохімічних методів аналізу й методів розділення та концентрування. В останні роки як раціональний та конкурентоспроможний метод аналізу зарекомендувала себе цифрова кольорометрія. Даний метод дає можливість створювати нові методики визначення, які характеризуються покращеними метрологічними характеристиками з можливістю одночасного аналізу декількох проб. Системи типу іон металу – органічний реагент – ПАР, які характеризуються максимальною контрастністю, є найбільш цікавими для кольорометричних визначень.

Тому метою роботи було розробити оптимальні умови спектрофотометричного та кольорометричного визначення гідрофобних органічних сполук катіонної природи у гідрофобно-модифікованій системі Мо(VI) – бромпірогалоловий червоний (БПЧ). Вибір металореагентної системи зумовлений високою контрастністю реакцій утворення трикомпонентних комплексів Mo(VI) – БПЧ – органічний катіон у розчинах.

У роботі досліджено взаємодію молібдену з БПЧ у присутності катіонної та неіонної ПАР спектрофотометричним та кольорометричним методами. Проведені дослідження показали, що додаткова гідрофобізація металореагентної системи Мо(VI)-БПЧ з додаванням неіонного Triton Х-100  дає можливість розширити діапазон лінійності та покращити чутливість спектрофотометричного визначення катіонного цетилпіридиній хлориду (ЦПХ). Розроблені оптимізовані умови гідрофобізованої металореагентної трикомпонентної системи Мо(VI)–БПЧ–Triton Х-100 було використано при визначенні білкових продуктів. Встановлено, що в інтервалі концентрацій желатину 0-5 мг/л світлопоглинання системи лінійно збільшується (LOD, 3σ критерій, становить 0.5 мг/л).

Також у роботі оптимізовано умови визначення ЦПХ у системі Мо(VI) – бромпірогалоловий червоний кольорометричним методом. Реєстрацію сумарного сигналу RGB-характеристик досліджених розчинів проводили з використанням сканеру. Для реєстрації кольорометричного сигналу у сканері використовували чашки Петрі та нанесення краплини досліджуваного розчину на фільтрувальний папір. Встановлено, що для кольорометричного визначення гідрофобних органічних катіонів у системі Мо(VI)-БПЧ краще використовувати чашки Петрі за оптимальних умов «Яскравості» сканеру.

Отже, у роботі запропоновано оптимальні умови спектрофотометричного визначення гідрофобних органічних сполук іонної природи, зокрема білкових субстратів, у гідрофобно-модифікованій системі Мо(VI)-БПЧ та розроблено оптимізовані умови реєстрації кольорометричного сигналу гідрофобних органічних катіонів при визначенні ЦПХ у металореагентній системі.