# МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ ПЛЮМБУМУ ТА КАДМІЮ З БРОМПІРОГАЛОЛОВИМ ЧЕРВОНИМ ТА КАТІОННИМИ ПАР

Білозор І.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; bilozorira6@gmail.com

Плюмбум та кадмій відносяться до найбільш токсичних важких металів з низьким вмістом в об’єктах навколишнього  середовища та харчових продуктах. Аналітичне визначення іонів цих металів в таких зразках інструментальними методами неодмінно пов’язане з попереднім концентруванням проби. Для концентрування плюмбуму та кадмію в літературі пропонується для використання рідин-рідинна екстракція комплексних сполук іонів металів органічними розчинниками, різноманітні варіанти сорбційного концентрування із застосуванням сорбентів різної природи.  Кожен з означених підходів характеризується своїми іманентними перевагами та недоліками. Зручною альтернативою класичній екстракції здатна виступити міцелярна екстракція фазами неіонних поверхнево-активних речовин (НПАР) при температурі помутніння. Метод широко використовується для вилучення іонів металів у вигляді комплексів з гідрофобними аналітичними органічними реагентами, забезпечує високі коефіцієнти концентрування, прийнятні ступені вилучення мікрокомпонентів, експериментально зручно поєднується з основними інструментальними методами визначення, в тому числі методами атомної спектрометрії, що забезпечує задовільні хіміко-аналітичні характеристики гібридних аналітичних методик.

Гідрофобність, заряд та структура субстрату є ключовими параметрами, що визначають ефективність розподілу субстратів у міцелярно-екстракційних системах на основі неіонних ПАР. В плані вилучення іонів металів  фазу НПАР визначальною є гідрофобність ліганду. При цьому, трикомпонентні комплекси типу іонних асоціатів метал – реагент – катіонна ПАР  відносяться до зручних аналітичних форм міцелярної екстракції іонів металів.

У роботі вивчена міцелярна екстракція плюмбуму та кадмію у вигляді трикомпонентних комплексних сполук з бромпірогалоловим червоним (БПЧ) та катіонною ПАР хлоридом цетилпіридинію (ЦПХ). Встановлено, що двохкомпонентні комплекси метал – БПЧ вилучаються лише частково за рахунок існування в умовах екстракції у вигляді гідрофільних аніонних форм.  Гідрофобізація системи уведенням ЦПХ внаслідок утворення трикомпонентного комплексу сприяє одночасному кількісному вилученню іонів плюмбуму і кадмію у фазу НПАР у діапазоні рН 7,5 - 10. У роботі досліджено також вплив основних експериментальних факторів на параметри міцелярно-екстракційного концентрування обох металів – концентрації всіх реагентів, температури фазоутворення, часу центрифугування розчинів, природи та концентрації електроліту, природи катіонної ПАР. У всіх випадках встановлені оптимальні значення відповідних параметрів для ефективного розподілу іонів плюмбуму та кадмію в міцелярну фазу неіонної ПАР Triton X-114.

У роботі також були оптимізовані умови полуменевого атомно-абсорбційного визначення плюмбуму та кадмію у міцелярних концентратах. Показано, що використання суміші газів ацетилен-повітря забезпечує прийнятну точність та правильність детекції іонів металів у концентратах з високою концентрацією органічної компоненти.

На основі отриманих даних, у роботі запропоновані умови атомно-абсорбційного визначення плюмбуму та кадмію з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням з бромпірогалоловим червоним та хлоридом цетилпіридинію. Запропонована методика  характеризується прийнятними метрологічними характеристиками та може бути використана для аналізу реальних об’єктів.