АМПЕРОМЕТРИЧНІ СЕНСОРИ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОНІВ ПЛЮМБУМУ НА ОСНОВІ ПРИРОДНИХ МОДИФІКОВАНИХ АЛЮМОСИЛІКАТІВ

Плетенець Є.С. 1,2, Зінько Л.С.1, Першина К.Д.2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченко

01033, Київ, вул. Льва Толстого 12: pletenetsyelyzaveta12@gmail.com

2 Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, 03142, м. Київ, проспект ак. Палладіна 32/34, Україна

Свинець – токсичний, важкий метал, що викликає не тільки екологічні проблеми, а також проблеми зі здоров’ям через те, що він накопичюється  в живих організмах та не може біологічно розкладатися. Підвищена концентрація плюмбуму в навколишньому середовищі в основному зумовлена діяльністю людини. Поглинання плюмбуму організмом людини призводить до його накопичення в кістках, печінці, нирках та інших частинах організму, що, у свою чергу, впливає на функціонування кровотворної, нервової та репродуктивної систем [1]. Одним із перспективних шляхів  здійснення контролю за вмістом плюмбуму в природних об’єктах є створення сенсорів, які мають ряд переваг: експресність вимірювань, селективність, точність, мініатюрність, а також можливість використання в он-лайн режимах.

Метою роботи було дослідити можливість розроблення електрохімічного датчику на основі композитної системи неорганічний носій (шаруватий алюмосилікат) - нативний рослинний ферментний препарат з редокс активністю для визначення іонів плюмбуму в навколишньому середовищі.

Діапазон лінійності градуювального графіка для визначення плюмбуму запропонованими датчиками становить 0,002 – 0,1 мг/л. Виявлено, що час відгуку сенсора становить 1 с, а час релаксації - 5 с, що свідчить про гарну чутливість та відновлювальну здатність сенсору.

Таблиця. Час відгуку та час релаксації сенсора. С(Pb2+) 0,01 мг/л

| І, мА | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1, с | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| t2, с | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Можливість детектування концентрацій плюмбуму у кількості, меншій за ГДК (0,01 мг/л) [2], робить запропонований сенсор перспективним для контролю плюмбуму у природних об’єктах навколишнього середовища. Серед інших його переваг – можливість мініатюризації, простота та низька вартість виробництва.

Література

[1] U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Basic Information about Lead in Drinking Water. Available online: https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinkingwater

[2] НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. Вода Питна. Вимоги та методи контролювання якості. ДСТУ 7525:2014. (2014).