# ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ КІЛЬКОСТІ ТІОФАНАТ-МЕТИЛУ МЕТОДОМ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

Чубірка Н.П.1,2, Крулікевич М.М.2, Чубірка Є.М.1,2

1 Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

88000, Ужгород, пл. Народна, 3; e-mail vvupdktl@gmail.com

2 Ужгородська прикордонна державна контрольно-токсикологічна лабораторія,

88000, Ужгород, вул.Станційна, 56; e-mail vvupdktl@gmail.com

Тіофанат-метил (ТФМ) – діюча речовина широкого спектру фунгіцидів, що застосовуються у сільському господарстві для боротьби із значною кількістю патогенів, зокрема з сірою гниллю (Botrytis cinerea), білою кореневою росою (Rosellinia necatrix (Prill.)) та борошнистою росою (Erysiphaceae) [1]. Окрім цього, наявні докази канцерогенності ТФМ для людини, а також його негативного впливу на роботу ендокринної та генетичної систем, порушення метаболізму. Саме тому необхідним є здійснення контролю за залишковою кількістю ТФМ в сільськогосподарській продукції та об’єктах довкілля. Найбільш поширеними методами визначення залишків ТФМ в об’єктах довкілля та сільськогосподарській продукції є рідинна хроматографія-тандемна мас-спектрометрія (HPLC-MS/MS), спектрофлуориметрія, УФ-спектроскопія. Проте більшість з цих методів потребує дороговартісного обладнання та обслуговування, висококваліфікованого персоналу, наявність специфічних реагентів, що не дає змоги застосувати їх для проведення рутинних досліджень в практиці роботи моніторингових та агрохімічних лабораторій. Таким чином, розробка експресної, простої та селективної методики визначення залишкової кількості тіофанат-метилу є актуальним завданням аналітичної хімії.

У нашій роботі пропонується використовувати метод обернено-фазової високоефективної рідинної хроматографії з УФ-детектуванням для визначення залишків ТФМ у сільськогосподарській продукції. Пропобідготовку проводили відповідно до стандартної процедури QuEChERS. Хроматографування здійснювали на рідинному хроматографі Agilent 1260 Infinity II з UV/VIS детектором. Експериментальні дані обробляли з використанням програмного пакету OpenLabCDS.

Результати оцінки метрологічних характеристик методу аналізу наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Метрологічна характеристики розробленого методу випробування

| Метрологічна характеристика | Об'єкт випробування |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зерна сої | Яблука | Виноград |
| Діапазон лінійності, мкг | 0,05-1,5 |  |  |
| LOD, мкг/кг | 0,030 |  |  |
| LOQ, мкг/кг | 0,092 |  |  |
| Ступінь повернення (recovery) (n=5;P=0,95), % | 85,0±2,5 | 81,3±3,2 | 86,2±1,8 |
| Збіжність результатів випробувань(n=5;P=0,95), % | 2,5 | 3,4 | 3,2 |

Валідація методу проводилась відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 з урахуванням методичних вказівок з належної лабораторної практики CAC/GL 40-1993. За результатами оцінки метрологічних характеристик встановлено придатність розробленого методу для визначення залишкової кількості ТФМ у зернах сої, яблуках та винограді.  	Література

## [1] López-Herrera, C.J., Zea-Bonilla T. Effects of benomyl, carbendazim, fluazinam and thiophanate methyl on white root rot of avocado. Crop Protection, 2007, 26(8), 1186-1192.