# МАГНІТНА ТВЕРДОФАЗНА ЕКСТРАКЦІЯ ДЛЯ ФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АНІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Коренко М.С.1, Доленко С.О.2, Кеда Т.Є. 1

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; mirakorenko@gmail.com

2 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 03142, Київ, бул. акад. Вернадського,42; e-mail sdolenko@ukr.net

Молекулярна структура поверхнево-активних речовин (ПАР) зумовлює їхнє широке використання як емульгаторів, диспергаторів, змочувачів та піноутворювачів у багатьох галузях промисловості та сільського господарства. В той час як світовий ринок ПАР збільшується, зростає і стурбованість щодо шкоди, яку ПАР можуть завдати навколишньому середовищу, куди вони потрапляють з муніципальними та промисловими стічними водами через недосконалість технологічних процесів очистки. Аналіз літератури щодо впливу ПАР на водні екосистеми показав, що не лише самі ПАР, а й продукти їх біодеградації, мають персистентність, високі коефіцієнти біоакумуляції і надають, поряд з іншими негативними впливами на біоту, естрогенний ефект. Все це вказує на те, що ПАР в певних ситуаціях можуть бути небезпечними забруднювачами середовища, зумовлюючи необхідність посилення заходів з їхнього контролю на різних етапах. Особлива увага має бути приділена ПАР на аніонній основі (АПАР), що займають основну частку ринку (~40%) [1]. У відповідних стандартах більшості країн (зокрема і України) рекомендовано екстракційно-спектрофотометричне визначення загальної концентрації АПАР з метиленовим синім. Проте цей метод є трудомістким і вимагає використання токсичних розчинників, таких як хлороформ або дихлорметан [1, 2]. Застосування методу твердофазної екстракції (ТФЕ) дає можливість уникнути використання органічного екстрагенту і полегшити відокремлення  сорбенту від матриці зразка.

У даній роботі досліджено можливість використання наночастинок магнетиту (Fe3O4) для ТФЕ АПАР у формі іонного асоціату катіонного барвника метиленового синього з додецилбензолсульфонатом натрію (ДДБСН). Вивчено оптимальні умови вилучення ДДБСН з водних розчинів залежно від кислотності середовища, маси наважки сорбенту і об’єму проби, концентрації барвника, часу контакту фаз, температури розчину. На основі отриманих даних запропоновано спектрофотометричну методику визначення АПАР з використанням ТФЕ, суть якої можна представити простою схемою. На першому етапі до розчину проби, що містить АПАР, вносять барвник, додають магнітний сорбент і перемішують протягом часу, необхідного для оптимального вилучення аналітичної форми. Далі сорбент відокремлюють від розчину, накладаючи зовнішнє магнітне поле, промивають дистильованою водою, обробляють 5,0 см3 етанолу для елюювання іонного асоціату і реєструють світлопоглинання. Вміст АПАР визначають за градуювальним графіком. Дана процедура дозволила підвищити чутливість визначення АПАР в 2,2 рази. Відтворюваність, виражена як відносне стандартне відхилення (RSD), становила від 2,0 до 3,9 % (N = 5).

Література

[1] Surfactsnts Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, And Forecast, 2023-2031. [Електронний  ресурс].

https://www.transparencymarketresearch.com/surfactants-market.html

[2] Surfactants Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, Regional Outlook, and Forecast 2023 – 2032.  [Електронний  ресурс]

https://www.precedenceresearch.com/surfactants-market