ФлУоресцентне визначення білку з ПАР-модифікованим реагентом кумасі діамантовим блакитним G-250

Кручек А.Я., Коржан Л.П., Кловак В.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; kruchek.anastasia@gmail.com

Розробка експресних та чутливих методик визначення білків на сьогоднішній день залишається актуальною проблемою. Класичними методами визначення білкових субстратів є методи молекулярної спектроскопії, зокрема спектрофотометрія, кольорометрія та флуоресценція. В основу таких методик покладено кольорові реакції, серед яких однією з найпоширеніших є методика з використанням реагенту Бредфорда, основним компонентом якого є кумасі діамантовий блакитний G-250 (CBBG). Проведення аналітичних реакцій в організованих розчинах на основі поверхнево-активних речовин (ПАР) є одним з сучасних напрямків аналітичної хімії. Модифіковані за допомогою ПАР реагентні системи дають нові можливості підвищення чутливості та вибірковості аналітичних методик. Так, зв’язування кумасі діамантового блакитного з білком у присутності ПАР-модифікаторів збільшує інтенсивність сигналу флуоресценції реагентної системи.

Тому метою роботи було дослідження флуоресцентних характеристик розчинів кумасі діамантового блакитного G-250 у присутності поверхнево-активних речовин та розробка оптимальних умов флуоресцентного визначення білків у ПАР-модифікованій системі CBBG.

У роботі дослідили вплив кислотності середовища на формування флуоресцентного сигналу кумасі діамантового блакитного у водних, водно-спиртових розчинах та водно-міцелярних системах ПАР. Максимальна інтенсивність флуоресценції реагентної системи спостерігається при рН<4. Для подальших досліджень обрано рН=1. За результатами порівняння спектрів флуоресценції барвника в залежності від його вмісту в водних, водно-спиртових розчинах та розчинах з добавкою ПАР визначено, що оптимальною для подальших досліджень є концентрація кумасі діамантового блакитного в діапазоні (2.0-4.0)·10-5 моль/л. Дослідження систем на основі CBBG зазвичай проводять у спиртових розчинах реагенту, що пояснюється збільшенням розчинності кумасі діамантового блакитного. Встановлено, що оптимальний вміст етанолу для стабілізації флуоресцентного сигналу реагенту є 5.0%. Неіонні ПАР (НПАР) широко використовують при створенні організованих розчинів для проведення аналітичних реакцій та як стабілізатори колоїдно-хімічного стану реагентних систем. Тому наступним етапом було дослідження впливу неіонних ПАР на флуоресцентний сигнал кумасі діамантового блакитного. Як НПАР-модифікатори у роботі використовували Triton Х-100, Triton Х-305 та Tween-20. З метою оцінки можливості розробки методики визначення білків, було досліджено вплив етанолу та неіонних ПАР на флуоресцентний аналітичний сигнал бичачого сироваткового альбуміну (БСА) у реакції з кумасі діамантовим блакитним.

Таким чином, на основі отриманих у роботі даних запропоновано оптимальні умови флуоресцентного визначення альбуміну в НПАР-модифікованій системі CBBG-EtOH.