ІНДИКАТОРНА РЕАКЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ІНДИГОКАРМІНУ СУЛЬФІД-ІОНАМИ ДЛЯ КАТАЛІТИЧНОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СЕЛЕНУ

Сакун І. О., Линник Р. П.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; E-mail: ivansakun4@gmail.com

У природі селен зустрічається у формі неорганічних сполук: елементного селену (Se), селенідів (Se2-), селенітів (SeO32-) і селенатів (SeO42-), а також органічних сполук: алкілселенідів та білків, у складі яких присутні амінокислоти селенометіонін та селеноцистеїн. Для дорослої людини рекомендована доза селену становить 50–70 мкг на добу, допустима найвища одноразова доза складає 400 мкг. Недостача селену в організмі може спричиняти різні захворювання, зокрема хворобу Кешана, хворобу Кашина-Бека та інші. Водночас вживання селену вище рекомендованої норми може призвести до втрати волосся та нігтів, підвищення ризику інфаркту міокарду або відмови нирок. З огляду на це, розробка чутливої і точної методики для визначення цього елементу є актуальним завданням.

Для визначення селену використовують методи атомно-абсорбційної спектроскопії з генерацією гідридів, капілярний електрофорез, високоефективну рідинну хроматографію або  газову хроматографію з різними видами детектування. Відомі спектрофотометричні методики визначення селену, що ґрунтуються на індикаторній каталітичній реакції відновлення барвників, зокрема метиленового синього або індигокарміну, сульфід-іонами.

З літератури відомо, що відновлена (лейко-) форма індигокарміну, на відміну від окисненої, проявляє флуоресцентні властивості. Сульфід-іони здатні відновлювати Se(IV, VI) з подальшим утворенням полісульфоселенідів – активних відновників. Тому метою роботи була розробка методики флуориметричного визначення селену за його каталітичним впливом на реакцію відновлення індигокарміну сульфідом натрію.

Попередньо вивчено флуоресцентні властивості окисненої і відновленої форм індигокарміну. Як відновники використовували сульфіт, тіосульфат та сульфід натрію. З'ясувалося, що окиснена форма індигокарміну флуоресцентних властивостей не має. Водночас відновлена форма характеризується інтенсивною флуоресценцією у діапазоні довжин хвиль 420–680 нм. Максимум смуги в спектрі емісії відповідає довжині хвилі 500 нм. Відновлення індигокарміну сульфід-іонами відбувається не миттєво. Впродовж 30–40 хв інтенсивність флуоресценції в системі "індигокармін – сульфід натрію" монотонно зростає. В присутності Se(IV) відновлення індигокарміну відбувається швидше. Для встановлення оптимальних умов визначення селену нами було досліджено вплив рН розчину, концентрації сульфіду і барвника на швидкість індикаторної реакції. Як аналітичний сигнал використовували різницю інтенсивності свічення розчинів при 500 нм (І500) у присутності селену та за його відсутності при фіксованому часі. Оптимальні параметри підбирали варіюванням одного з них, залишаючи незмінними всі інші. Встановлено, що оптимальне рН для відновлення індигокарміну сульфід-іонами в присутності Se(IV) становить 7,8–8,0. За цього рН найвища швидкість відновлення індигокарміну досягається за концентрації барвника і сульфіду натрію відповідно 10–15 мкмоль/л і 5 ммоль/л. За оптимальних умов вивчено вплив концентрації Se(IV) на швидкість індикаторної реакції.

Таким чином, індикаторна реакція каталітичного відновлення індигокарміну сульфід-іонами в присутності Se(IV) може бути перспективною для розробки методики його кінетичного визначення флуориметричним методом.