ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІШОК МЕТФОРМІНУ ЗГІДНО МОНОГРАФІЇ ФАРМАКОПЕЇ ЄВРОПИ

Скалозуб М.В.1, Коваленко С.М.2

1ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і

медичної продукції» м. Київ

2Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Метформіну гідрохлорид – це активний компонент лікарських засобів, які часто використовується у лікуванні цукрового діабету. На сьогоднішній день існує велика кількість лікарських засобів на основі метформіну, а для їх виробництва необхідно дотримуватися певних стандартів якості активного фармацевтичного інгредієнту (АФІ). Однією з важливих складових якості АФІ є визначення кількості домішок, яке в нашій країні і в Європейському союзі здійснюється відповідно до монографії «Метформіну гідрохлорид» фармакопеї Європи. Європейський директорат з контролю якості лікарських засобів ініціює перегляд монографій фармакопеї Європи і на даний момент монографія «Метформіну гідро хлорид» знаходиться на перегляді, а методики проходять повторну валідацію на державному підприємстві «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції». Як  член  Європейської мережі офіційних лабораторій з контролю якості ліків (OMCL) наша лабораторія активно бере участь в експериментальній валідації та верифікації методик, які планують внести в монографії фармакопеї Європи.

У процесі перегляду і валідації методики визначення споріднених домішок метформіну виявлено проблеми зі зміною часу утримування метформіну, погіршення форми піку окремих домішок, що може бути пов’язано з використанням катіоно-обмінної колонки на силікагелі і втратою властивостей нерухомої фази в процесі експлуатації. Проведено збір відгуків користувачів методики, щоб упевнитися: проблема має глобальний характер, а не пов’язана з локальними особливостями – хроматографічна колонка, реактиви, обладнання,

Всього опитано 17 виробників лікарських засобів, які використовують дану методику і постачають АФІ і готову продукцію на ринок Європейського союзу. З отриманих даних можна зробити висновки, що оригінальну методику визначення споріднених домішок використовують лише 5 виробників, 7 виробників модифікували методику, змінивши швидкість рухомої фази та розмір часток нерухомої фази, тоді як 5 виробників використовували власну методику. Також деякі виробники стверджували, що вказана в монографії колонка з часом втрачала свої властивості, погіршувалася форма піка і неможливо було відтворити методику. Результати опитувань наведено у табл.

З таблиці видно, що відносне утримування для домішки А, D, E, С істотно відрізняються на різних нерухомих фазах, але при цьому зберігається їх порядок елюювання відносно метформіну, тоді як домішка В може елююватися як до метформіну так і після, що свідчить про різну селективність нерухомих фаз, а це може призводити до неоднозначного трактування результатів.

Отже, перегляд методики визначення споріднених домішок метформіну показав, що методика фармакопеї Європи не є достатньо робасною. Виробники цією методикою в оригінальному вигляді практично не користуються або модифікують її для забезпечення параметрів розділення. Доцільно цю методику вилучити з монографії «Метформіну гідрохлорид", розробити і валідувати методику, яка буде характеризуватися більшою надійністю.

Таблиця. Відносні часи утримування (RRT) метформіну і домішок залежно від використаної хроматографічної колонки

|  |  | Метод ААRTI | Метод Аurobindo | Метод ІОL | Метод Vistin | Метод Harman | Метод Granules | Центральна лабораторія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колонка |  | Luna SCX 250×4,6 мм, 10 мкм | = Ph Eur | 250 × 4,6 мм, 10 мкм Nucleosil 100-10 SA | 250×4,0 мм, 10 мкм Nucleosil 10SA | 150 × 4,6 мм, 5 мкм Luna SCX 100A | 250 × 4,6 мм, 5 мкм Zorbax-300 SCX | 250 × 4,6 мм, 10 мкм Partisil 10 SCX Ph Eur |
| RRT | Домішка А | 0,13 | 0,21 | 0,17 | 0,3 | 0,13 | 0,14 | 0,23 |
|  | Домішка D | 0,31 | 0,34 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,36 | 0,35 |
|  | Домішка С | 1,91 | 1,72 | - | 1,7 | 1,73 | 3,84 | 1,67 |
|  | Домішка В | 0,88 | 0,69 | - | 1,3 | - | 1,90 | 0,65 |
|  | Домішка Е | 0,65 | 0,61 | - | 0,6 | 0,68 | 0,69 | 0,53 |
|  | Метформін | k=9,5 (1,0) | k=5,3 (1,0) | k=7,0 (1,0) | k=7,0 (1,0) | k=10,4 (1,0) | k=7,3 (1,0) | k=5,2 (1,0) |