АТОМНО-АБСОРБЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МІКРО- ТА МАКРОЕЛЕМЕНТІВ У МЕДАХ

Усадський О.М., Іщенко М.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13

Мед - це натуральний продукт, корисний для здоров'я людини. Незважаючи на свою просту структуру, мед містить безліч поживних та безліч можливостей його використання у великій кількості сферами застосування, починаючи косметологією та кулінарією, закінчуючи медициною. Як результат, споживання меду значно зросло в усьому світі завдяки його поживним і лікувальним властивостям.

Якість меду в основному визначається його хімічними, фізичними та мікробіологічними характеристиками. Концентрація мінеральних сполук у квітковому меді коливається від 0,1% до 1,0%. Калій є основним металом, за ним слідують Кальцій, Магній і Натрій. Мікроелементи включають Манган, Купрум, Ферум, та Цинк.

У зв'язку з високими цінами на деякі види меду та появою підроблених або фальсифікованих продуктів, автентичність, пов'язана з конкретним географічним та ботанічним походженням, стала життєво важливою для споживачів та виробників у всьому світі.

Метою роботи було провести дослідження наданих зразків з різних областей України, встановити в них вміст таких елементів як Натрій, Калій, Кальцій, Магній, Ферум, Купрум, Цинк для порівняння результатів різних зразків з різними географічними походженнями. Дослідження було проведено на зразках меду з пасік по різним областям країни. Зразки мали різне ботанічне походження, що робило дослідження зразків ще більш цікавим, оскільки аналіз українських медів не є надто поширеним в науковій літературі, не зважаючи на 2 місце у світі по експорту меду станом на 2022 рік.

Визначення макро- та мікрокомпонентного складу меду виконували за допомогою методу ПААС з додатковою пробопідготовкою - сухим озоленням. Цей метод було використано, оскільки даний метод відзначається достатньо високою чутливістю для вимірювання концентрацій мікрокомпонентів, а також є доволі швидким методом аналізу, що дозволяє досліджувати велику кількість зразків за короткий час. До переваг методу ПААС над іншими методами також можна додати простоту проведення безпосередньо аналізу підготовлених проб, а також невелику відносну вартість проведення аналізу.

Як пробопідготовку обрали метод сухого озолення. Даний метод є доволі простим у виконанні, взагалі не потребує або потребує лише невеликої кількості додаткових реагентів. Проте у даного методу є й недоліки: можлива втрата визначувальних елементів при тривалому озоленні або при порушенні температурного режиму.

З метою інтенсифікації процесу пробопідготовки дослідили вплив температури озолення на результати аналізу. Провели озолення трьох проб меду при трьох різних температурах (450°С, 550°С та 650°С). Встановлено, що підвищення температури призводить до суттєвого зменшення вмісту Цинку та Калію, також не має ніякого впливу на Манган, Кальцій та Магній. В подальшій роботі застосовувалии температуру 450°С. В роботі було досліджено 13 зразків меду з різних джерел (центральні та східні області України), а також різного ботанічного походження. Встановлено, що вміст основних макро- та мікроелементів меду перебуває в типових діапазонах значень для даного виду продукції.