# СИНТЕЗ НОВИХ ОРГАНІЧНИХ ЛЮМІНОФОРІВ З RTP ЕФЕКТОМ ТА ДЛЯ КОНСТРУЮВАННЯ OLED ПРИСТРОЇВ

Аксьонова М.В.1, Станіцька М.О.1,2, Красножон Г.В.1,

Kinzhybalo V.3, Іванюк Х.Б.4, Волинюк Д.Ю.2, Литвин Р.З.1,

Стахіра П.Й.4, Grazulevicius J.V.2, Обушак М.Д.1

1Львівський національний університет імені Івана Франка

79000, Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6

2Kaunas University of Technology LT-50254, Kaunas, Radvilenu Pl. 19, Lithuania

3Institute of Low Temperature and Structure Research 50-422, Wrocław, Okólna 2, Poland

4Національний університет «Львівська Політехніка», Львів, вул. Степана Бандери, 12

Myroslava.Aksonova@lnu.edu.ua

Однією з важливих переваг низькомолекулярних органічних напівпровідників є те, що енергії рівнів периферійних орбіталей та відповідні енергії переходів в органічних молекулах легко модифікуються за допомогою молекулярного дизайну, у результаті чого фотоелектронні та електрохімічні властивості таких сполук можна легко скоригувати. Зараз дослідники особливу увагу приділяють кон’югованим сполукам з електронодонорними (D) та електроноакцепторними (А) фрагментами через їх широке застосування в оптоелектронних та електронних пристроях, таких як органічні світловипромінюючі діоди, сонячні батареї та хімічні сенсори. Тому метою роботи є пошук нових підходів до цілеспрямованого конструювання складних органічних сполук із потрібним комплексом фотофізичних характеристик (електро- та фотоактивних матеріалів), використовуючи зручні та малостадійні методи синтезу, які базуються на стратегії економії атомів та придатні до масштабування, а також одержання нових корисних речовин (зокрема, органічних напівпровідників та люмінофорів) для створення оптоелектронних пристроїв на їх основі.

У доповіді будуть розглянуті молекулярний дизайн та синтез нових органічних люмінофорів з ефектом фосфоресценції за кімнатної температури (RTP), механолюмінесцентними та механохромними властивостями та пошук матеріалів для створення ОЛЕД пристроїв на їх основі. Зокрема, у доповіді буде обговорено зручний метод синтезу 3-(N-карбазоліл)-4-фенілхінолін-2-ону, придатний до масштабування та з можливістю проведення деяких стадій як однореакторного варіанту синтезу, алкілюванням якого отримано серії продуктів О- та N-алкілювання та досліджено їхні фотофізичні властивості. Буде представлено п’ятистадійний метод синтезу сполук, у яких через орто- та пара-положення феніленового лінкера поєднано донорний фрагмент карбазолу та акцепторний фрагмент хінолін-2-ону, і які є перспективними для конструювання нових ОLED пристроїв на їх основі. Буде показано підхід до синтезу нового конʼюгату карбазол-кумарин з механохромними властивостями, а також зручні синтетичні підходи до конструювання донорно-акцепторних кон’югатів, які складаються з фрагментів карбазолу та хромен-4-ону та синтез ангідриду 2-(9-карбазоліл)безойної кислоти, який виявляє механолюмінесцентні властивості. Доповідь торкатиметься також способу одержання похідних 3,5-диметил-2,6-диціаноаніліну із замісниками різної природи та різним способом заміщення, які показують ефект фосфоресценції за кімнатної температури (RTP). Кристали синтезованих N-арил-2,6-диціано-3,5-диметиланілінів фосфоресціюють жовтим або оранжевими кольорами. У той же час кристали  N-бензил-2,6-диціано-3,5-диметиланілінів при опроміненні УФ-світлом фосфоресціюють синім, а N,N-дибензил-2,6-диціано-3,5-диметиланілінів – зеленим кольорами.

Робота підтримана фінансово Міністерством освіти і науки України та Simons Foundation (Award No: 1290588).