ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ У ПОЛУМ’ЯНО-ФОТОМЕТРИЧНОМУ ВИЗНАЧЕННІ

СУЛЬФАТ-ІОНІВ  У ВОДАХ

Шевченко І.Р., Юрченко О.І., Бакланов О.М.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

61022, Харків, майдан Свободи,  4; yurchenko@karazin.ua

Вивчено використання ультразвуку при полу`мяно-фотометричному визначенні сульфат-іонів у водах непрямим  методом по калію. При цьому, осадження сульфат-іонів  проводили надлишком  малорозчинної сухої солі фосфату калію барію. Показано, що кількість калію, що перейшов у розчин, є пропорційною кількості сульфат-іонів у аналізованій пробі.

Методика експерименту була наступною. У центрифужну пробірку місткістю 75 см3  вносили 30 см3  аналізованої води, додавали 2 краплі індикатору метилового помаранчевого та  нейтралізували  NaOH до жовто-жовтогарячого фарбування розчину. Далі додавали 50 мг сухого фосфату калію-барію та діяли на систему   ультразвуком частотою 4,5 – 7,5 МГц, інтенсивністю 2,5 – 5,5 Вт/см2 протягом 1,5 – 4,0 хв. Далі центрифугували на швидкості не менше, ніж 8000 об/хв. і аналізували прозорий розчин полум’яно-фотометричним методом. Для побудови градуювального графіку таким же чином обробляли стандартні розчини з вмістом 0,  10, 50,  70,  100, 150 мг/л SO42-. За результатами фотометрування центрифугатів будували градуювальний графік та за ним визначали вміст сульфат-іонів у пробах. Крім того, проводили дослідження де замість ультразвукового перемішування використовували механічне перемішування зі швидкістю 1000 об/хв.

Встановлено, що при ультразвуковому перемішуванні  полум`яно-фотометричне визначення  сульфат-іонів  у водах  забезпечує: 1)для вод з мінералізацією до 10 г/л правильність  –  99,2 – 99,6 %, відносне стандартне відхилення отриманих результатів аналізу – 0,023 – 0,034; 2)для вод з мінералізацією 50 г/л правильність  –  92,5 – 93,1 %, відносне стандартне відхилення отриманих результатів аналізу – 0,040 – 0,051. Ступінь  вилучення введеної частини сульфат-іонів для запропнованої методики складає: 1)для вод з мінералізацією до 10 г/л –  98,6 – 99,1 %; 2)для вод з мінералізацією 50 г/л –  92,3 – 92,6 %.

При механічному перемішуванні  полум`яно-фотометричне визначення  сульфат-іонів  у водах  забезпечує: 1)для вод з мінералізацією до 10 г/л: правильність  –  90,2 – 91,0 %, відносне стандартне відхилення отриманих результатів аналізу – 0,085 – 0,093; 2)для вод з мінералізацією 50 г/л правильність  –  80,4 – 82,0 %, відносне стандартне відхилення отриманих результатів аналізу – 0,097 – 0,103.

Таким чином, нами вивчено використання ультразвуку при полу`мяно-фотометричному визначенні сульфат-іонів у водах непрямим  методом по калію. При цьому, осадження сульфат-іонів  проводили надлишком  малорозчинної сухої солі фосфату калію барію. Показано, що кількість калію, що перейшов у розчин, є пропорційною кількості сульфат-іонів у аналізованій пробі. Для покращення відтворюваності та правильності отриманих результатів, а також для підвищення експресності аналізу, осадження сульфат-іонів проводили при дії ультразвуку частотою 5,0 – 7,0 МГц, інтенсивністю 3,0 – 5,0 Вт/см2 протягом ≥  2,0 хв.

Розроблена методика визначення сульфат-іонів у водах з мінералізацією до 50 г/л, діапазон визначаємих концентрацій сульфат-іонів 10 – 150 мг/л. Відносне стандартне відхилення отриманих результатів аналізу не перевищувало 0,051. Без використання ультразвуку кількісне визначення вмісту сульфат-іонів можливе лише у водах з мінералізацією до 10 г/л з правильністю 90,2 – 91,0%.