# ВИКОРИСТАННЯ РОДАМІНУ С ТА РОДАМІНУ 6Ж У МЕТОДІ ЦИФРОВОЇ КОЛОРИМЕТРІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЧОВИН АНІОННОЇ ПРИРОДИ

Лагодіч В.С., Лелюшок С.О., Коржан Л.П.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, Київ, вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 12; e-mail: vika.lagodich11@gmail.com

Одним із найпоширеніших методів визначення речовин є колориметричний аналіз, серед переваг якого можна виділити його простоту, доступність, достатню точність та можливість швидкого визначення концентрації речовини за зміною її кольору або інтенсивності забарвлення. Зокрема напрямом в аналітичній хімії, що інтенсивно розвивається, сьогодні  є смарт-колориметрія, яка базується на використанні портативних пристроїв (смартфонів) для швидкого кількісного аналізу забарвлених або люмінесцентних розчинів без використання складної лабораторної апаратури.

В аналітичній хімії активно використовуються люмінесцентні барвники, які характеризуються високою чутливістю та дають можливість виявити дуже малі кількості речовин й провести аналіз у складних матрицях, таких як, наприклад, харчові зразки. Їхнє застосування у цифровій колориметрії є перспективним для розробки нових сенсорних систем, що дозволить спростити визначення певних сполук, замінюючи дороговартісний флуоресцентний метод аналізу.

Відомими люмінесцентними реагентами класу ксантенових барвників є Родамін С і Родамін 6Ж, що проявляють високу стабільність та інтенсивність флуоресценції. В аналітичній хімії їх використовують зокрема для визначення катіонів важких металів (наприклад, Pb²⁺ або Hg²⁺), шляхом утворення флуоресцентних комплексів, та оцінки вмісту біомолекул у біохімічних дослідженнях.

Поверхнево-активні речовини різної природи (аніонні, катіонні, неіонні) набули широкого застосування у ролі сполук, що підвищують ефективність аналітичних методик, змінюючи мікрооточення реагентів і стабілізуючи утворені комплекси.

Метою роботи було дослідити можливість використання Родаміну С та Родаміну 6Ж у методі цифрової колориметрії для визначення речовин аніонної природи.

У роботі досліджено вплив рН, концентрації барвників, виду організованих систем на основі ПАР різних типів та джерела освітлення на люмінесцентний та смарт-колориметричний сигнал Родаміну С та Родаміну 6Ж.

Так, дослідження впливу кислотності вихідних розчинів на флуоресцентний смарт-колориметричний сигнал використаних реагентів характеризується зростанням інтенсивності G-каналу Родаміну С в присутності доміцелярних та міцелярних концентрацій неіонної ПАР TritonX-100 при збільшенні рН. Збільшення концентрації досліджених барвників у розчині призводить до зростання значень R та G каналів флуоресцентного смарт-колориметричного сигналу. Найбільш чутливим до впливу концентрації для Родаміну С є R канал, а для Родаміну 6Ж обидва канали характеризуються однаковою чутливістю. Разом з цим, для забезпечення найкращої чутливості слід використовувати для освітлення розчинів реагентів люмінесцентну лампу з λmax=250 нм. При освітленні розчинів барвників видимим світлом найбільш чутливими до зміни вмісту реагенту є G та В канали для Родаміну С та Родаміну 6Ж відповідно. Дослідження впливу типу поверхнево-активної речовини на флуороколориметричний сигнал барвників показало, що додавання до розчину Родаміну 6Ж аніонної ПАР додецилсульфату натрію призводить до зменшення інтенсивності G каналу, що може бути використано для розробки смарт-колориметричної методики визначення аніонної ПАР.