# Вольтамперометричне визначення лікарських похідних 5-нітроімідазолу з використанням планарної комірки з робочим алмазним електродом, допованим бором

Салагуб Т.В., Піта Р.І., Плотнікова К.М.

Львівський національний університет імені Івана Франка

79005, Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6; e-mail: tetiana.salahub@lnu.edu.ua

Похідні 5-нітроімідазолу – це група антипротозойних лікарських засобів, які широко використовують для лікування інфекційних захворювань, збудниками яких є деякі одноклітинні: амеба, лямблія, трихомонада, лейшманія тощо. Похідні цього класу також знайшли своє застосування і у ветеринарії для лікування великої рогатої худоби, свиней, овець, хутрових звірів, домашньої птиці, собак та котів, медоносних бджіл.

Алмазний електрод, допований бором (АЕДБ) – це один із сучасних пристроїв для електрохімії, зокрема для вольтамперометрії. Перевагою цього електрода щодо використання в аналітичній хімії є широкий робочий діапазон потенціалів у катодній та анодній ділянках. Робочий діапазон потенціалів може бути ширшим за 3,5 В, що дає змогу проводити визначення в широких межах рН у водних розчинах.

Ми дослідили відновлення трьох похідних 5-нітроімідазолу: ронідазолу, орнідазолу та метронідазолу. Використовували планарну комірку з робочим АЕДБ (діаметр 1 мм), методи циклічної та диференційно-імпульсної вольтамперометрії. На струм і потенціал відновлення впливає рН розчину і швидкість накладання напруги поляризації. Зі збільшенням швидкості накладання напруги поляризації (від 10 до 100 мВ/с) висота піків збільшується, а потенціал зсувається катодно. За оптимального значення рН розчину побудували градуювальні графіки методом диференційно-імпульсної вольтамперометрії та обчислили метрологічні характеристики (табл. 1).

Таблиця 1. Метрологічні характеристики кількісного визначення НІМ

| Характеристика | Метронідазол | Ронідазол |  | Орнідазол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рН 11,0 |  | рН 7,0 |  | рН 9,5 |
| Потенціал піку Е, В | -0,88 |  | -0,88 |  | -0,91 |
| Межі лінійності, моль/л | 1,6∙10–6 – 2,6∙10–5 |  | 2,3·10-6 – 8,3·10-5 |  | 2,3·10-6 – 8,3·10-5 |
| Коефіцієнт кореляції R | 0,9996 |  | 0,9999 |  | 0,9997 |
| b | 8,5·103 |  | 7,8·103 |  | 7,4·103 |
| ∆b | 133 |  | 46 |  | 78 |
| a | -2·10-3 |  | 10,0·10-2 |  | 12,5·10-2 |
| ∆a | 1,8·10-3 |  | 1,8·10-3 |  | 3,1·10-3 |
| Межа кількісного визначення (Сlim), М | 2,1∙10–6 |  | 2,3·10-6 |  | 4,2·10-6 |
| Межа виявлення (Сmin), М | 6,8∙10–7 |  | 7,7·10-7 |  | 1,4·10-6 |

За обраних оптимальних умов розробили методику вольтамперометричного визначення метронідазолу в розчині для інфузій “Метронідазол”, орнідазолу в розчині для інфузій “Орнізол” та ронідазолу в таблетках “Ронідазол”. Одержані результати підтвердили правильність розробленої методики.