ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ УТВОРЕННЯ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТУ ХРОМУ В РОЗЧИНАХ КУХОННОЇ СОЛІ

Шевченко І.Р., Юрченко О.І.,Бакланов О.М.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

61022, Харків, майдан Свободи,  4; yurchenko@karazin.ua

Атомно-абсорбційний метод є одним із основних при визначенні хрому (ІІI) в розчинах кухонної солі після його екстракції у вигляді ацетилацетонату хрому в ацетилацетон або метилізобутилкетон [1]. Однак, цей метод дуже тривалий через необхідність кип’ятіння проби протягом 60-65 хв. для утворення ацетилацетонату хрому (ІІI).

Нами раніше  [2] було показано можливість прискорення утворення ацетилацетонату хрому в 3 рази  дією низькочастотного ультразвуку частотою 15-47 кГц при інтенсивності ультразвуку 1,0-2,5 Вт/см2 та тривалості дії ультразвуку ≥ 20 хв. При цьому,  у порівнянні з класичним методом утворення ацетилацетонату хрому  кип’ятінням протягом 1 год,  при використанні низькочастотного ультразвуку ступінь вилучення хрому із розчинів кухонної солі  підвищується з 90-93  до 94-95 %, а саме кількісне вилучення хрому можливе із розчинів кухонної солі з концентрацією до 120 г/л, при цьому ступінь вилучення  хрому ІІІ становить 90 – 91 %.

У запропонованій роботі досліджено використання ультразвуку високої частоти для інтенсифікації утворення ацетилацетонату хрому в розчинах кухонної солі.

При використанні дії високочастотного ультразвуку для утворення ацетилацетонату хрому, ступінь вилучення хрому (III) із розчинів з концентрацією хлориду натрію 120 г/л підвищується, порівняно з використанням ультразвуку  низької частоти з 90 -91 % до  94 -95  %  (табл. 1). Також, слід відзначити, що, при використанні дії високочастотного ультразвуку для утворення ацетилацетонату хрому, кількісне вилучення хрому можливе із розчинів кухонної солі з концентрацією до 200 г/л, при цьому ступінь вилучення  хрому ІІІ була 91 – 92 % (табл. 1).

Таблиця 1

Вплив концентрації хлориду натрію та способів утворення ацетилацетонату хрому  на ступінь вилучення введеного хрому(III)

| Концентрація NaCl, г∕л | Введено хрому(ІІІ), мг/кг | Хлорид натрію, хч для спектрального аналізу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Знайдено хрому, мг/кг | Ступінь вилучення хрому, % |
| Утворення ацетилацетонату хрому кип’ятінням розчину протягом 1 год. |  |  |  |
| 80 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | 0,281 | 93,7 |
| 90 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | 0,273 | 91,3 |
| 100 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | 0,242 | 80,7 |
| утворення ацетилацетонату хрому дією УЗ частотою 44,0 кГц, інтенсивніcтю 2,0 Вт/см2 протягом 20 хв. |  |  |  |
| 90 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | 0,282 | 94,0 |
| *90 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | - | - |
| **90 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | - | - |
| 120 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | 0,284 | 90,6 |
| 130 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | 0,250 | 83,3 |
| утворення ацетилацетонату хрому дією УЗ частотою 5,0 МГц, інтенсивністю 6,0 Вт/см2, час дії 3,0 хв. |  |  |  |
| 90 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | 0,294 | 98,0 |
| *90 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | - | - |
| **90 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | - | - |
| 120 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | 0,285 | 95,0 |
| 160 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | 0,279 | 93,0 |
| 180 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | 0,275 | 91,7 |
| 200 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | 0,274 | 91,3 |
| 210 | 0 | - | - |
|  | 0,300 | 0,247 | 82,3 |

*Без дії ультразвуку, **обробка ультразвуком розчинів насичених СО2

Обробка ультразвуком, як високої, так і низької частот, насичених CO2 розчинів натрію хлориду до утворення ацетилацетонату хрому не призводить (табл. 1). Відомо, що насичення розчинів газами зі значною розчинністю у воді запобігає електричному пробою всередині кавітаційних пухирців та нівелює збуджені стани і, тим самим, запобігає протіканню кавітації та звукохімічних реакцій [1]. Це свідчить про те, що в основі ефекту, який спостерігається (утворення ацетилацетонату хрому під дією ультразвуку) лежить протікання звукохімічних реакцій, так як відомо, що в розчинах насичених СО2, звукохімічні реакції не проходять (табл. 1) [2]. Оскільки досліди проводилися за постійної температури (20±1С), то можна припустити, що утворення ацетилацетонату хрому відбувається саме під впливом ультразвуку і, зокрема, внаслідок кавітаційних ефектів, що викликають протікання звукохімічних реакцій [2] (табл. 1). Експериментально встановлено оптимальні параметри ультразвуку: частота 5,0–6,0 МГц, інтенсивність 6,07,0 Вт/см2, час дії не менше, ніж 3,0 хв.

Проведені дослідження були використані при розробці методики визначення хрому(ІІІ)  в розчинах кухонної солі. Межа виявлення хрому становила 0,01 мг/кг.

Література

[1] Юрченко О.І., Черножук Т.В., Пантелеймонов А.В., Бакланова Л.В., Бакланов О.М. Аналітична хімія кухонної солі, розсолів та високомінералізованих вод: монографія. Харків: Вид. ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023.  298  с.

[2] Oleg Yurchenko, Oleksandr Baklanov, Tatyana Chernozhuk. Chemical applications of ultrasound. On the use of ultrasound in the analyses and technology. 2021. LAP LAMBERT Academic Publishing. 185 р.