АТОМНО-АБСОРБЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ХРОМУ В ҐРУНТАХ УКРАЇНИ ЯК ІНДИКАТОР ВОЄННОГО ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Кушнір А. С., Конопліцька О.П. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01033, Київ, вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 12; kushniralina011@gmail.com
Унаслідок повномасштабного вторгнення рф на територію України особливої актуальності набули питання оцінки екологічного стану ґрунтів, як у зонах бойових дій так і на деокупованих територіях. Одним із найбільш небезпечних довгострокових наслідків війни є хімічне забруднення ґрунтового покриву важкими металами. Вони потрапляють у довкілля внаслідок вибухів боєприпасів, руйнування військової техніки, пожеж та накопичення залишків паливно-мастильних матеріалів [1]. 
Особливу небезпеку становить хром, який здатен накопичуватися у ґрунті та переходити у рухомі форми, доступні для поглинання рослинами. Надлишковий вміст хрому пригнічує ріст рослин, негативно впливає на мікрофлору та створює ризики для здоров’я людини через харчові ланцюги. Найбільш токсичними є сполуки Cr(VI), проте загальний вміст хрому також є критичним показником екологічного стану ґрунту.
Тому метою роботи було атомно-абсорбційне визначення загального вмісту хрому в ґрунтах областей України, що зазнали воєнного впливу, а такоя порівняльний аналіз динаміки його вмісту у пробах, відібраних у 2024 та 2026 роках. 

Відбір проб здійснювали згідно з ДСТУ ГОСТ 17.4.4.02:2019 на територіях Київської (2 локації), Миколаївської та Харківської областей. Зразки були висушені до повітряно-сухого стану, очищені від сторонніх домішок і подрібнені. Значення рН досліджуваних зразків із Київської та Миколаївської областей відповідали слабколужному середовищу, тоді як із Харківської – лужному. Вилучення загального хрому проводили згідно з ДСТУ ISO 11466-2001 сумішшю HCl та HNO3 у співвідношенні 3 : 1. Аналіз виконували методом атомно-абсорбційної спектрометрії (полум’я ацетилен-повітря) відповідно до ДСТУ ISO 11047-2005.

Дослідження показали, що умовно чисті (контрольні) проби мають фонові значення, які не перевищують гранично допустимих концентрацій (ГДК). Однак проби, відібрані безпосередньо в зонах бойових дій, характеризуються підвищеним вмістом хрому. Зокрема, у Київській та Миколаївській областях зафіксовано перевищення на рівні 1,5–2 ГДК, а в Харківській області – у 3 рази, що підтверджує антропогенне (воєнне) походження забруднення.
Моніторинг проб із локацій Київської області за 2024 та 2026 роки показав практично незмінні значення, що свідчить про відсутність природного самоочищення ґрунту від хрому.

Отримані результати підтверджують необхідність тривалого моніторингу ґрунтів на територіях, що зазнали військового навантаження. Контроль рівня забруднення є необхідним для прогнозування ризиків для агроекосистем та розробки планів рекультивації постраждалих територій.

Література

[1] Angurets, O., Khazan, P., Kolesnikova, K., Kushch, M., Černochova, M., Havránek, M Environmental consequences of Russian war in Ukraine. – Green World – Friends of the Earth. 2022.

